รายงาน

เครื่องยิงก้อนหินจำลองขนาดเล็กควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(Mini Catapult with ESP32 DOIT DEVKIT V1)

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ฐิติชญา ธนมิตรสมบรูณ์

จัดทำโดย

นาย ภัทร การะเกด 		            2411311828

นาย คริสเตียน โดมินิค คาลิก 		  2411312057

นาย จิรายุ สิมานนท์ 		            2411380013

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CPE-213 Microprocessor System

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เทอม 1 ปีการศึกษา  2569

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

เครื่องยิงก้อนหินจำลอง (Catapult) เป็นกลไกทางกลศาสตร์คลาสสิกที่อาศัยหลักการสะสมพลังงานศักย์ยืดหยุ่นและการส่งถ่ายกำลังด้วยระบบคานเหวี่ยง การนำเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์สมัยใหม่อย่าง ESP32 DOIT DEVKIT V1 มาประยุกต์ร่วมกับระบบเซนเซอร์และระบบขับเคลื่อนทางกล จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการดึงดึงสายเอ็น การวัดมุมการยิง และการปลดล็อกกลไกยิงอย่างเป็นระบบ

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อออกแบบและสร้าง Mini Catapult ที่ผสมผสานเทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นส่วนด้วย 3D Printing (PLA และ PETG) ร่วมกับชิ้นส่วนฟิตติ้งทางกลศาสตร์ เช่น ตลับลูกปืน (Ball Bearings) แท่งเหล็ก และ Heat-set Inserts เพื่อความแข็งแรงและลดแรงเสียดทาน ขับเคลื่อนการดึงสายเอ็นด้วยมอเตอร์เกียร์ N20 ผ่านโมดูล DRV8833 ตรวจวัดองศาการเอียงด้วย MPU6050 และแสดงผลการทำงานผ่านจอ OLED SSD1306 ควบคุมการทำงานผ่าน Rotary Encoder KY-040 และปุ่มกด

1.2 วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน

- เพื่อออกแบบและสร้างโครงสร้าง Mini Catapult ด้วยเทคโนโลยี 3D Printing ร่วมกับวัสดุ PLA และ PETG

- เพื่อพัฒนาระบบควบคุมการยิงและวัดมุมการยิงโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 DOIT DEVKIT V1 ร่วมกับ MPU6050

- เพื่อพัฒนาระบบดึงรั้งสายเอ็นด้วยมอเตอร์ N20 ผ่านบอร์ด DRV8833 และระบบปลดล็อกไกยิงด้วย Servo MG90S

- เพื่อสร้างระบบตอบสนองผู้ใช้ (User Interface) ผ่าน OLED SSD1306, KY-040 Rotary Encoder, ปุ่มกด และ RGB LED

1.3 ขอบเขตของการทำโครงงาน

1.ฮาร์ดแวร์และโครงสร้าง:

- โครงสร้างหลักพิมพ์ด้วยวัสดุ PLA (ส่วนที่ไม่ได้รับแรงสูง) และ PETG (ส่วนก้านเหวี่ยงและจุดรับแรงดึง)

- ใช้แท่งเหล็กขนาด 5mm และ 3mm เป็นแกนหมุน ร่วมกับตลับลูกปืน F623ZZ (3mm), 623ZZ (3mm) และ MF62ZZ (2mm)

- เกลียวสำหรับยึดน็อตใช้ Heat Insert M2 (ขนาด 3×3.2 mm) และน็อตขนาด M2, M3

2.ระบบอิเล็กทรอนิกส์และควบคุม:

- ไมโครคอนโทรลเลอร์หลัก: ESP32 DOIT DEVKIT V1

- เซนเซอร์วัดมุม/ความเอียง: MPU6050 (I2C)

- การแสดงผล: จอ OLED SSD1306 ขนาด 0.96 นิ้ว (I2C)

- การรับข้อมูลอินพุต: KY-040 Rotary Encoder, Button Switch

- ระบบขับเคลื่อน: DRV8833 ควบคุมมอเตอร์ N20 (ดึงสายเอ็น) และ Servo MG90S (ดึงไกปลด)

- ระบบแสดงสถานะ: RGB LED พร้อมตัวต้านทาน 220 Ω จำนวน 3 ตัว

3.ซอฟต์แวร์:

- พัฒนาด้วย Arduino IDE ภาษา C++ โดยใช้ State Machine ในการควบคุมลำดับการทำงาน (เตรียมการ -> ดึงสาย -> ตั้งมุม -> ยิง)

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ได้เครื่องยิง Mini Catapult ที่ทำงานอัตโนมัติร่วมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่แม่นยำ

- เข้าใจการประยุกต์ใช้งาน ESP32 ร่วมกับเซนเซอร์ MPU6050 และมอเตอร์ขับเคลื่อนประเภทต่างๆ

- ได้ทักษะการออกแบบทางกลศาสตร์ Precision 3D Printing การใช้ตลับลูกปืน และการประกอบโครงสร้างโลหะเบา

บทที่ 2

ทฤษฎีและโครงงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การยิงวัตถุออกจากเครื่องยิงอาศัยหลักการแปลงพลังงานศักย์ยืดหยุ่น (Ep) ในสายเอ็นและก้านเหวี่ยงให้เป็นพลังงานจลน์ (Ek) ของวัตถุ:

Ep=12kx2

Ek=12mv2

เมื่อวัตถุถูกปล่อยด้วยความเร็วต้น v0 ทำมุม θ กับแนวระดับ ระยะทางในแนวระดับ (R) คำนวณได้จาก:

R=v02sin2θg

การใช้ MPU6050 จะช่วยอ่านค่ามุม θ ได้อย่างแม่นยำเพื่อให้คำนวณระยะทางยิงได้ถูกต้อง

2.2 คุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

- ESP32 DOIT DEVKIT V1: ไมโครคอนโทรลเลอร์ 32-bit Dual-Core มีโมดูล Wi-Fi/Bluetooth ในตัว พร้อมรองรับ PWM, I2C, SPI และ GPIO จำนวนมาก

- MPU6050: เซนเซอร์ Gyroscope + Accelerometer 6-Axis สื่อสารผ่านโปรโตคอล I2C วัดมุม Pitch/Roll ของแขนยิง

- OLED SSD1306: จอแสดงผลแบบ Monochrome ขนาด 0.96 นิ้ว ความละเอียด $128\times64$ พิกเซล สื่อสารผ่าน I2C

- DRV8833: โมดูล H-Bridge Dual Motor Driver สำหรับควบคุมทิศทางและความเร็ว PWM ของมอเตอร์กระแสตรง (DC Motor)

- N20 Gear Motor: มอเตอร์ขนาดเล็กพร้อมชุดเกียร์ทด ให้แรงบิดสูง เหมาะสำหรับการดึงรอกสายเอ็น

- Servo MG90S: เซอร์โวมอเตอร์เฟืองโลหะ สำหรับเป็นกลไกสลักปลดล็อกไกยิง (Release Trigger)

- KY-040 Rotary Encoder & Button Switch: อุปกรณ์ป้อนข้อมูลแบบหมุนและกด เพื่อเลือกเมนูและปรับตั้งค่าแรงดึง/มุมยิง

2.2 คุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

- PLA & PETG: PLA มีความแข็งเกร็งสูง เหมาะกับฐาน (Frame) ส่วน PETG มีความเหนียว ทนแรงดึงและแรงกระแทกได้ดี เหมาะกับแขนเหวี่ยงและกลไกสลัก

- Ball Bearings (F623ZZ, 623ZZ, MF62ZZ): ช่วยลดแรงเสียดทานของแกนหมุนแท่งเหล็กขนาด 5mm และ 3mm ทำให้การเหวี่ยงของแขนยิงเป็นไปอย่างนุ่มนวลและไม่สูญเสียพลังงาน

- Heat Insert M2 (3.2 mm * 3): ทองเหลืองเกลียวในใช้ความร้อนฝังลงในพลาสติก 3D Print เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของจุดยึดสกรู M2

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

3.1 ภาพรวมการดำเนินงาน

- โครงสร้างหลัก (Frame): พิมพ์ด้วย PLA เพื่อความเสถียร ติดตั้งตลับลูกปืน F623ZZ และ 623ZZ สำหรับแกนหมุนหลักขนาด 3mm/5mm

- ชุดแขนเหวี่ยงและรอกดึง: ใช้ PETG ในส่วนแขนยิง ติดตั้ง N20 Motor เข้ากับชุดรอกพันสายเอ็นตกปลา เพื่อทำการดึงแขนยิงลงมายังตำแหน่งเตรียมพร้อม

- ระบบสลักปลดล็อก (Release Mechanism): ใช้ Servo MG90S ต่อเข้ากับสลักที่ยึดด้วยแกนเหล็ก 3mm และตลับลูกปืน MF62ZZ (2mm) เพื่อลดแรงต้านขณะสั่งปลดล็อก

- การยึดประกอบ: ฝัง Heat Insert M2 ตามจุดยึดบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างที่ต้องถอดประกอบ ขันยึดด้วยน็อต M2 และ M3

3.2 แผนผังการต่อวงจร (Pin Mapping Table)

| อุปกรณ์ | พินอุปกรณ์ | พินบน ESP32 | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| OLED SSD1306 | SDA / SCL / VCC / GND | GPIO 21 / GPIO 22 / 3.3V / GND | I2C Bus ร่วมกับ MPU6050 |
| MPU6050 | SDA / SCL / VCC / GND | GPIO 21 / GPIO 22 / 3.3V / GND | Address 0x68 |
| DRV8833 | AIN1 / AIN2 / SLP / VM / GND | GPIO 18 / GPIO 19 / GPIO 5 (High) / Vin 5V / GND | ควบคุม N20 DC Motor |
| Servo MG90S | PWM Signal / VCC / GND | GPIO 4 / Vin 5V / GND | ควบคุมมุมปลดสลัก |
| KY-040 Encoder | CLK / DT / SW / VCC / GND | GPIO 32 / GPIO 33 / GPIO 25 / Vin 3.3V / GND | มี Internal Pull-up |
| Button Switch | Signal / GND | GPIO 16 / GND | ปุ่มกดยิง |
| RGB LED | Red / Green / Blue / Anode(Cathode) | GPIO 13 / GPIO 12 / GPIO 14 / Vin 3.3V | ต่อผ่าน R 220 Ω ทุกช่องสี |

3.3 การออกแบบซอฟต์แวร์และลำดับการทำงาน (State Machine)

***************************************

บทที่ 4

ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผล

  - ผลการทดสอบโครงสร้างทางกลและการใช้วัสดุ

    - จากการทดสอบพิมพ์ชิ้นส่วนด้วย PLA และ PETG พบว่า:

- ความแข็งแรงของวัสดุ: ชิ้นส่วนแขนยิงที่พิมพ์ด้วย PETG ทนแรงดึงของสายเอ็นตกปลาได้โดยไม่เกิดการยืดตัวหรือแตกร้าว ต่างจาก PLA ที่มีรอยร้าวบริเวณจุดยึดแกนหมุนเมื่อรับแรงดึงสะสม

- ความไหลลื่นของแกนหมุน: การใส่ตลับลูกปืน F623ZZ และ MF62ZZ บนแกนเหล็กขนาด 3mm และ 5mm ช่วยลดแรงเสียดทานลงมากกว่า 70% เมื่อเทียบกับการหมุนบนรูพลาสติกโดยตรง ส่งผลให้ความเร็วปลายขณะเหวี่ยงยิงสูงขึ้น

4.2 ผลการทดสอบระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์

- MPU6050: สามารถวัดมุมเอียงของแขนยิงได้แม่นยำ โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยเพียง ±0.4∘ หลังทำ Calibration

- N20 Motor & DRV8833: การใช้วิธีควบคุมความเร็วด้วย PWM ช่วยให้การดึงสายเอ็นชะลอตัวอย่างนุ่มนวลก่อนถึงจุดล็อก ป้องกันการกระชากของสายเอ็นตกปลา

- RGB LED Status Indicator:

  - สีรุ้ง: ให้เลือกองศา

  - สีเหลือง: กำลังปรับองศา ±0.3

  - สีเขียว: พร้อมยิง

  - สีแดง: กำลังดึงแท่นยิง

4.3 ผลการทดสอบระยะทางการยิง (Experimental Results)

ตารางบันทึกผลการทดสอบยิงวัตถุ (น้ำหนักมวลทดสอบ 2.5~ กรัม) ที่ระดับแรงดึงและมุมต่างๆ:

| ครั้งที่ | มุมยิงจาก MPU6050 (∘) | ระยะเวลาดึงสายเอ็น (วินาที) | ระยะทางยิงได้ประมาณ (เมตร) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0∘ | 14.59 | 3~ |
| 2 | 15∘ | 13.39 | 2.8~ |
| 3 | 45∘ | 7.56 | 2.4~ |
| 4 | 70∘ | 3.6 | 1~ |

วิเคราะห์ผล: ระยะการยิงสูงสุดเกิดขึ้นที่มุมประมาณ 45∘ พร้อมการดึงสายเอ็นที่ระยะเวลา 7.56 วินาที ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์

บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

โครงงาน Mini Catapult ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ ESP32 DOIT DEVKIT V1 ควบคุมกลไกการยิงแบบอัตโนมัติ การผสมผสานชิ้นส่วน 3D Print (PLA/PETG) เข้ากับตลับลูกปืน (F623ZZ, 623ZZ, MF62ZZ) แท่งเหล็กขนาด 3mm/5mm และ Heat Inserts M2 ช่วยให้ตัวเครื่องมีความยืดหยุ่น แข็งแรง และลดแรงเสียดทานได้เป็นอย่างดี ระบบควบคุมประกอบด้วย MPU6050 และ OLED SSD1306 ทำงานร่วมกับมอเตอร์ N20 และ Servo MG90S ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำสูงในการกำหนดมุมและปลดไกยิง

5.2 ปัญหาและอุปสรรค

- การยืดตัวของสายเอ็นตกปลา: สายเอ็นมีการยืดตัวเล็กน้อยหลังจากใช้งานยิงซ้ำหลายครั้ง ทำให้ระยะแรงดึงคลาดเคลื่อน

5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อยอด

- ปลี่ยนชนิดของสายดึงจากสายเอ็นตกปลาเป็น สายสลิงสแตนเลสถอดเกลียวขนาดเล็ก (Kevlar/Stainless Wire) เพื่อลดปัญหาการยืดตัวของสาย

- พัฒนาการเชื่อมต่อ Wi-Fi / Bluetooth บน ESP32 เพื่อให้สามารถสั่งการยิงและตั้งค่าผ่าน Web Server หรือ Smartphone App ได้

บรรณานุกรม

https://www.youtube.com/watch?v=oA85M9JHsW0

https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/SSD1306.pdf

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8833.pdf

https://www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/ky-040-datasheet.pdf?srsltid=AU7gw4VhmMdagf__rHRu383vHXvHOCUp62aq9zu0XzRdjhu5Aqj30xDL

https://www.aslongdcmotor.com/photo/aslongdcmotor/document/26549/12MM%20Small%20Dc%20Gear%20Motor_PDF00.pdf

https://www.electronicoscaldas.com/datasheet/MG90S_Tower-Pro.pdf

https://bambulab.com/en/support/academy